| 北京体育大学足球教研室空气源热泵空调项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北京体育大学足球教研室空气源热泵空调及热水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  | 子目名称 |  | 子目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | D.7 |  | 空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 |  | 空气源热泵空调机组 |  | 1.名称:空气源热泵空调机组 2.品牌:选用 3.功率:在额定工况下,单台机组制热量≥76KW，单台机组输入功率≤21.5KW,单台制冷量≥65KW，单台输入功率≤20.3KW 5.安装形式:整体安装 | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031006006002 |  | 空气源热泵热水机组 |  | 1.名称:空气源热泵热水机组（分体带承压水罐型） 2.水罐容积:500L 3.功率:在额定工况下,单台机组制热量≥9.1KW，单台机组输入功率≤2.48KW | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030109001001 |  | 冷冻水泵 |  | 1.名称:立式端吸泵 2.规格:扬程35m,流量40m3/h,5.5kw 3.材质:铸钢 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031006008001 |  | 水处理器 |  | 1.类型:自动软化水设备 2.型号、规格:1000L/H | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030701004001 |  | 风机盘管（FP-170） |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-170, 制热量13.5kw制冷量9kw 3.安装形式:吊装 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030701004002 |  | 风机盘管（FP-136） |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-136 制热量10.8kw制冷量7.2kw 3.安装形式:吊装 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030701004003 |  | 风机盘管（FP-102） |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-102 制热量8.1kw制冷量5.4kw 3.安装形式:吊装 | 台 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030701004004 |  | 风机盘管（FP-85） |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-85 制热量6.75kw制冷量4.5kw 3.安装形式:吊装 | 台 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030701004005 |  | 风机盘管（FP-68） |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-68 制热量5.4kw制冷量3.6kw 3.安装形式:吊装 | 台 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030702002001 |  | 通风管道 |  | 1.名称:通风管道 2.材质:双面铝箔酚醛保温板 | m2 |  | 319 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 北京体育大学足球教研室空气源热泵空调项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：：北京体育大学足球教研室空气源热泵空调及热水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  | 子目名称 |  | 子目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 3.保温厚度:30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030702008001 |  | 柔性软风管 |  | 1.名称:柔性软风管 2.材质:三防布 | 节 |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030703011001 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1.名称:进出风口 2.材质:铝合金 3.形式:下吹 | 个 |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031003003011 |  | 焊接法兰阀门DN100 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格,压力等级:DN100,低压 4.连接方式:法兰连接 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 031003008001 |  | 除污器(过滤器）DN100 |  | 1.类型:过滤器 2.材质:铸钢 3.规格,压力等级:DN100,低压 4.连接方式:法兰连接 | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 031003010001 |  | 软接头(软管）DN100 |  | 1.类型:橡胶软接头 2.材质:橡胶 3.规格,压力等级:DN100,低压 4.连接方式:法兰连接 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 031003010002 |  | 不锈钢软接头(DN25） |  | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 | 个 |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 17 | 031003003012 |  | 单向阀DN100 |  | 1.类型:对夹式单向阀 2.材质:铸钢 3.规格,压力等级:DN100,低压 4.连接方式:法兰连接 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 031003002001 |  | 螺纹法兰阀门DN65 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格,压力等级:DN65,低压 4.连接方式:法兰连接 | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | 031003001003 |  | 螺纹阀门DN32 |  | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | 031003001001 |  | 螺纹阀门DN25 |  | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 | 个 |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 21 | 031003001002 |  | 电动阀门DN25 |  | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 | 个 |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 北京体育大学足球教研室空气源热泵空调项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：：北京体育大学足球教研室空气源热泵空调及热水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  | 子目名称 |  | 子目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 22 | 031001002001 |  | 钢管DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN100低压 4.连接形式:焊接 5.橡塑保温厚30mm | m |  | 98.5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 031001001001 |  | 镀锌钢管DN80 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN80低压 4.连接形式:丝接 5.橡塑保温厚30mm | m |  | 61 |  |  |  |  |  |
| 24 | 031001001002 |  | 镀锌钢管DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN65低压 4.连接形式:丝接 5.橡塑保温厚30mm | m |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031001001003 |  | 镀锌钢管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN50低压 4.连接形式:丝接 5.橡塑保温厚30mm | m |  | 153 |  |  |  |  |  |
| 26 | 031001001004 |  | 镀锌钢管DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32低压 4.连接形式:丝接 5.橡塑保温厚20mm | m |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 27 | 031001001005 |  | 镀锌钢管DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25低压 4.连接形式:丝接 5.橡塑保温厚20mm | m |  | 241 |  |  |  |  |  |
| 28 | 031001001006 |  | 镀锌钢管DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN20低压 4.连接形式:丝接 5.橡塑保温厚20mm | m |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030601002001 |  | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.型号:0~1.0Mpa 3.规格:25 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 北京体育大学足球教研室空气源热泵空调项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：：北京体育大学足球教研室空气源热泵空调及热水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  | 子目名称 |  | 子目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 031002002001 |  | 设备支架 |  | 1.材质:槽钢 2.形式:焊接 | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 31 | 031002001001 |  | 管道支架 |  | 1.材质:角钢 2.形式:焊接 | kg |  | 725 |  |  |  |  |  |
| 32 | 031002003001 |  | 套管 |  | 1.名称类型:套管 2.材质:钢管 | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030404017001 |  | 配电箱 |  | 1.名称:热泵配电箱 2.型号: 3.安装方式: | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030404019001 |  | 控制开关 |  | 1.名称:风机盘管调控器 2.型号:三挡调控 3.规格:液晶显示 | 个 |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030408001001 |  | 电力电缆YJV22 3*10+2*6 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3*10+2*6 3.规格:5芯 4.敷设方式、部位:穿导管敷设 | m |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030408001002 |  | 电力电缆YJV22 4*6+1 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 4*6+1 3.规格:5芯 4.敷设方式、部位:穿导管敷设 | m |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030408001003 |  | 电力电缆1.5平方 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:BV 3.规格:1.5平方 4.敷设方式、部位:穿导管敷设 | m |  | 267 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030411001001 |  | 配管DN32 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌管 3.规格:DN32 4.配置形式:明管敷设 | m |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |