| 名称 | 碳晶体电散热器（墙暖） |
| --- | --- |
| 执行 标准 | 执行现行国家标准《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB4706.1、《家用和类似用途电器的安全贮热式室内加热器的特殊要求》GB4706.44、《电采暖散热器》JG/T236和新疆维吾尔自治区地方标准DB 65/ T 4225-2019.DB 65/ T 4226-2019.等标准； 投标文件中应有规范的产品技术样本。 |
| 配电 要求 | 交流电压为220V/50Hz，功率100～500W。 |
| 设备 安全性 | 1. 工作状态泄流电流≤0.03mA； 2.抗击穿电压3750V，1min无击穿； 3.防水性能等级IPX7； 4.散热器表面温度小于等于70℃，并配置防止老人、儿童烫伤装置； 5.散热器电源线要求国标电源线，且必须带接地线。 6.机身正面外壳有隔热保护装置。 |
| 温度 控制 | 产品配套外设温度控制装置，具有定时定温功能，不少于6个温控时段，达到智能控温供暖； 注明：内置温度控制装置受温度场影响，控温精度较差，且故障率较高。 |
| 材质 | 1.内部发热材料为碳晶体； 2.绝缘层材料为阻燃级材料； 3.外壳进出风口原材料采用铝合金材质或锌钢； 4.表面材料无甲醛、苯排放。 |
| 产品 要求 | 1.产品采用墙暖板，辐射、对流式散热； 2.产品具有中国质量认证中心颁发的 CCC 认证证书或国家质量检测部门出具的合格证书； 3.电散热器表面光洁平整，表面凹陷深度不得大于0.3mm； 4.房间达到预定的温度，电散热器自动停止工作，低于预定的温度时电散热器则自动工作，达到节能运行的目的； 5.可实现分室、分时恒温供暖； 6.设备的免费质保期不低于5年，产品使用年限不低于30年； 7.产品具备产品责任险。 |

| 招标产 品名称 | 温控器 |
| --- | --- |
| 产品 检验 | 执行（参照）现行国家标准《实验电阻炉温度控制器》； 投标文件中应有规范的产品技术样本。 |
| 产品 性能 | 1.温控器测温范围：+5℃~+40℃，温控器测量精度等级为2.5级，温控器有精度校对功能； 2.温控器选择液晶显示室温温控器，日程时间段不少于6个，温控器应满足供暖用电峰谷平时段的控制要求；可以设置最高限温，最低防冻温度。数字指示面板不应有影响读数的缺陷，无叠字，亮度均匀； 3.温控器应带有自保持功能，所有控制功能设置不会因为停电丢失； 4.在温控器所标称的额定电流值内，能长时间正常工作； 5.温控器面板扣合严密，开关灵活自如，温度调节正常可靠； 6.绝缘电阻，在环境温度（15℃~35℃），相对湿度<80%的条件下，各端子间的绝缘电阻应≥20MΩ； 7.绝缘强度，在环境温度（15℃~35℃），相对湿度<80%的条件下，各端子间施加下表所规定频率为50Hz的试验电压，历时1min，不产生击穿和飞弧。 电压标称值（V）; 试验电压（V）. 0<U<60; 500. 60≤U<130; 1000. 130≤U<250; 1500. |
| 产品 功能 | 1.室温、设定温度双显示;2.具有背光功能,误操作时自动熄灭;3.控制温度值上下可调;4.开关或断电记忆功能;5.状态显示功能;6.儿童锁功能。 |
| 配电 要求 | 交流电源，额定电压为220V/50Hz。 |
| 其他 要求 | 1.温控器外观不应有划痕，应标记清晰、面板扣合开启自如、温度调节部件使用正常； 2.温控器可安装在86盒内。 |

| 序号 | 名称 | 规格、参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 户内采暖专利用配电箱 | - 箱体尺寸：宽*高*厚（280*160*120mm); 2.箱体选用钢板厚不小于1.5mm. - 3.防尘、防水：IP3X |
| 2 | 断路器 | 63/2P-32A |
| 3 | 漏电保护断路器 | 32/2P-16A L△n=30mA |
| 4 | 欠压保护器 | 4.4kw |